中华人民共和国海事局

2008年第6期海船船员适任统考试题(总第46期)

科目：船舶管理        试卷代号：882

适用对象：750KW及以上船舶二/三管轮

（本试卷卷面总分100分，及格分为70分，考试时间100分钟）

答题说明：本试卷试题均为单项选择题，请选择一个最合适的答案，并将该答案按答题卡要求，

在其相应位置上用2B铅笔涂黑。每题1分，共100分。

- 目前海船上广泛使用球鼻型船首，不属于球鼻型船首优点的是：
A. 减少兴波阻力     B. 减小形状阻力

C. 制造工艺简单     D. 减小形状阻力和兴波阻力

- 保证船体横向强度的构件是： 
A. 肋骨，肋板，横梁        B. 强力甲板，龙骨和舭肘板
C. 舭龙骨，舭肋骨          D. 船底板，纵骨，横梁

- 船中处于波峰时，船舶的变形使： 
A. 甲板和船底受拉伸       B. 甲板和船底受压缩

C. 甲板受拉伸，船底压缩   D. 甲板受压缩和船底受拉伸

- 船体抵抗总弯曲力矩和剪力作用的的能力，称为： 
A. 横向强度    B. 局部强度     C. 扭转强度    D. 总纵弯曲强度

- 在舷侧竖向布置的角钢构件称为： 
A. 甲板纵骨     B. 甲板横梁     C. 肋骨     D. 舱壁扶强材

- 燃油系统滤器堵塞的现实表现为： 
A. 滤器前燃油压力急剧升高    B. 滤器前后燃油压力差增大

C. 滤器后燃油压力急剧升高     D. 滤器前后压力差变小

- 水密横舱壁的设置数目主要是根据    等因素来决定的。
Ⅰ、水密分舱 Ⅱ、机舱的位置和货舱的长短 Ⅲ、船体强度的要求Ⅳ、驾驶室的位置Ⅴ、增加货舱数目Ⅵ、分隔货物种类
A. Ⅰ+Ⅱ+Ⅴ   B. Ⅰ+Ⅲ+Ⅵ   C. Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ     D. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

- 按规范规定，要求油舱和油、水柜的溢流管截面积不小于注入管的    。 
A. 1.2倍    B. 5倍    C. 1.25倍  D. 1.6倍

- 船体水下体积形状的中心称为： 
A. 漂心    B. 浮心    C. 重心  D. 稳心

- 船舶由淡水水域驶入海水水域，吃水的变化是： 
A. 减少     B. 增加      C. 不变       D. 变化不定

- 处于稳定平衡状态时船舶稳心和重心相互间位置是：

A稳心在重心之下               B稳心在重心之上

C稳心与重心重合               D在同一水平面上

- 船舶在大量卸货过程中，若保持重心高度不变，问卸货后的初稳性高度比卸货前的是：

A增大           B减小           C不变          D不确定

13.自由液面越大，对稳性的影响：

A越大     B越小          C不变       D不定

14.船舶的抗沉性主要研究的是以下那一类情况的浸水？Ⅰ、舱室顶部水密且位于水线以下，船体破损后整个舱室充满水 Ⅱ、舱室顶部在水线以上，舱内与舷外水不相通，水未充满整个舱室Ⅲ、舱室顶部位于水线以上，舱内与舷外水相通

A. Ⅰ       B. Ⅱ        C. Ⅲ         D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都不对

15.若进水面积较大，可      后再做内堵处理。

A单独封闭舱室					B用堵漏毯封堵

C准备弃船						D密堵顶压法堵漏

16.“安全限界线”与舱壁甲板上表面的距离是至少____毫米。 
A. 46        B. 56        C. 66         D. 76

17.舱壁甲板以下,以每一水密分舱或类似限届处所,都没有    不包括水密内在内的脱险通道.

A1个			B2个		C3个		D4个

18.船内重物分布的不同将会影响： 
A. 稳性、强度、浮态、摇摆性     B. 抗沉性、快速性、重力、浮力 
C. 浮性、稳性、排水量、重力     D. 浮性、稳性、抗沉性、快速性

19.在民用船舶上广泛采用的防摇措施装置是：

A. 舭龙骨                    B.减缓鳍

C.减摇水舱                   D.减摇陀螺仪

20.船舶对大气环境造成污染的主要物质是：Ⅰ、船舶柴油机排气 Ⅱ、锅炉排气Ⅲ、石油蒸汽Ⅳ、某些灭火剂Ⅴ、某些制冷剂

A. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅴ   B. Ⅰ+Ⅱ+Ⅳ+Ⅴ   C. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ++Ⅳ     D. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ++Ⅳ+Ⅴ

21. 下列说法中，正确的是：Ⅰ、事故性溢油对海洋环境的影响极大；Ⅱ、货船夺压载水对海洋环境的影响也应受重视；Ⅲ、船舶废气排放对海洋环境的影响也应受重视；Ⅳ、船舶生活污水排放对海洋环境的影响也应受重视。

A. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ   B. Ⅰ+Ⅱ+Ⅳ   C. Ⅱ+Ⅲ++Ⅳ     D. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ++Ⅳ

22. 以下列哪项不符合我国排放油污水规定条件？

A、在批准区域内                    B、在涨潮时

C、污水含油量不大于15豪克/升      D、在航行中，瞬时排放率不大于30升/海里

23. 以下关于船舶压载水、沉积物控制和管理国际公约的说法中，错误的是:

A. 其基本构成包括正文和规则

B. 规则与本公约构成一个整体，提及本公约同时意味着提及其规则

C. 公约规则由五部分组成

D. 公约规则分成A、B两部分

24. 美国《90油污法》规定，造成油污染事故的液货船赔偿及清污费限额为至少______万美元，或总额1000万美元，取其大者。 
   A. 800       B. 000      C. 1200      D. 1500

25．我国《海洋环境保护法》规定，船舶在港内进行以下那些作业，应事先申请批准？
Ⅰ、洗舱 Ⅱ、接受残油      Ⅲ、接受油污水Ⅳ、排放压载水   Ⅴ、使用焚烧炉  
A. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ   B. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ  C. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅴ  D. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ

26．我国《海洋倾废管理条例》规定，废弃物根据其毒性、有害物含量和对海洋环境的影响等因素，分类如下： 
Ⅰ、禁止倾倒的废弃物：获得“紧急许可证”后，可到指定的区域按规定的方法倾倒

Ⅱ、需要获得特别许可证才能倾倒的废弃物：这种废弃物倾倒，需事先获得“特别许可证” Ⅲ、低毒或无毒的废弃物：倾倒这种废弃物，需事先获得“普通许可证”
A. Ⅰ+Ⅱ      B. Ⅱ+Ⅲ      C. Ⅰ+Ⅲ      D. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

27．油轮残油处理技术中,采用原油洗舱时必须同时配置： 
A. CO2固定灭火系统  B. 大型泡沫灭火系统   C. 惰性气体防爆系统  D. 干粉灭火系统

28．油水分离器的管理中应注意： 
Ⅰ、使用前注满水 Ⅱ、运行中注意观察高位检验旋塞 Ⅲ、尽可能加温到50℃左右 
A. Ⅰ+Ⅱ        B. Ⅰ+Ⅲ        C. Ⅱ+Ⅲ       D. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

29．船舶生活污水经过处理后按    规定,悬浮固体量排放标准应小于     。

A  ISO/80毫克/升     B  IMO/80毫克/升     C  ISO/50毫克/升  D  IMO/50毫克/升

30．对焚烧炉要求不正确的是： 
A. 符合公约和船舶建造规范 
B. 体积小、重量轻、自动化程度高 
C. 为保证在工作时能打开投料口，必须保持正压 
D. 操作简单、点火容易、燃烧安全

31．油水分离器油位检测器正常,但仍不能正常排油的原因可能是：

A.聚结元件失效;或聚结元件与支座联结不严密,污水短小,不经过聚结元件

B.配套螺杆泵严重磨损,容积效率下降

C.集油室污油乳化严重

D.泵前吸入系统中粗滤器堵塞

32．73/78防污公约附则Ⅵ规定，加油记录单应按规定附有一份所供燃油的代表样品，该样品由船方控制直到燃油被基本消耗掉，但无论如何其保存期自加油日期算起应不少于： 
A. 6个月    B. 9个月      C. 12个月      D. 15 个月

33．国际防止油污证书有效期为: 
A. 三年          B.五年    C. 四年    D.长期

34．《油类记录簿 》 每记完一页，应由______签字才有效。 
A. 具体操作人员   B. 机务主管人员   C. 轮机长   D. 船长

35．油类记录簿中，哪项记录为重点检查的核心内容，主要需记录的内容是什么？ 
A. B项，燃油装载情况           B. C项，残油数量和去向 
C. G项，排放污水的起讫时间     D. E项，油污事故

36．国际压载水管理证书的有效期限应由主管机关规定，不得超过： 
A. 三年       B. 四年        C. 五年        D. 长期

37．公约规定，国际压载水管理的年度检验在证书签发周年日     进行。

A.后 3个月    B. 前3个月      C. 前/后3个月      D. 前/后5 个月

38. 当船上压载水排放入接收设施时，压载水操作记录簿应记录的内容有： 
Ⅰ、排放日期、时间 Ⅱ、估计排放的数量 Ⅲ、排放地点 Ⅳ、港口或接收设施 Ⅴ、排放压载舱编号 Ⅵ、是否实施了压载水管理计划 
A. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ    B. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅴ   C. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅵ   D. 以上全部

39．按照“船上油污应急计划”要求，船舶的工作包括的内容,下列说法错误的是：

A 计划演习每半年一次     B 应急设备列出清单,指定使用方法

C 人员的训练和培训       D 补充必要的器材,设备

40．按“船上油污应急计划”规定，船上发生油污染事故时的报警信号是： 
A. ．＿ ．     B. ．．＿      C. ．．＿ ＿   D. ．＿ ＿ ．

41．《中华人民共和国船员条例》规定，海事管理机构应当自受理船员注册申请之日起    日内作出注册或者不予注册的决定。

A.5          B. 10      C. 20      D. 30

42．在正常情况下，主管机关可将证书展期，但展期期限不得超过       个月。

A.1          B. 5      C. 6      D. 12

43．《海上交通安全法》规定，     的海上拖带，必须经船检部门进行拖航试验，并报海事局核准。

A.移动式平台    B. 大型设施        C. 拖轮      D. 钻井平台

44．轮机入级的附加标志______表示装有认可的惰性气体系统从事装运散装油类或液态化学品的船舶。 
A. AUT—0     B. MCC        C. BRC       D. IGS

45．中国船级社规范中CMS和PMS的相同之处是：
A.检验项目均不能分开
B. 均可以代替特别检验
C. 均能代替柴油机滑油状态监控系统检验
D. 均能代替螺旋桨轴状态监控系统检验

46．锅炉检验中,火管锅炉安全阀开启压力为：(P----锅炉的额定工作压力)

A.≤1.05P         B.≤P+0.2兆帕      C.≤1.02P     D.≤ P+0.05兆帕

47．对于符合ISM规则要求的安全体系，并严格运作规定时间以后，认证后，主管机关颁发______证书。 
    A. STCW和MARPOL    B. GMDSS    C. ISO     D. DOC和SMC

48．SMS全称为_____________.

A 质量管理体系    B 安全管理体系    C 船舶安全体系    D 人命安全公约

49．______不属于公司或船舶保安组织的成员。。 
A. RSO       B. CSO       C. 船长         D. SSO

50．辨认爆炸装置的一般方法包括：Ⅰ、现场观察法 Ⅱ、仪器探测法 Ⅲ、生物探测法 
A. Ⅰ+Ⅱ      B. Ⅱ+Ⅲ     C. Ⅰ+Ⅲ      D. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

51. 船舶保安警报系统启动后应具有______功能。Ⅰ、发出声光报警Ⅱ、向附近船舶发送警报，以获得援助Ⅲ、向主管机关指定的主管当局发送船对岸的保安警报
A. Ⅰ+ Ⅲ        B. Ⅱ            C.  Ⅲ         D. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

52．安全检查规定______的中国籍海船必须配有《船舶安全检查记录簿》。 Ⅰ、3000kw及以上Ⅱ、4080kw及以上 Ⅲ、750kw及以上
A. Ⅰ       B. Ⅱ       C. Ⅲ         D. Ⅰ或Ⅱ

53．以下关于“中止检查”的说法中，错误的是：

A.“中止检查”这一概念是最近被巴黎备忘录所采用

B.“中止检查”是停止检查，以后不再检查

C.“中止检查”是暂时中止检查

D.“中止检查”理由是PSC检查官发现船舶及其设备的总体情况低于标准

54．下列关于PSC的说法是，错误的是：

A 巴黎备忘录成员国对到港的任何货船都可能进行扩大检查

B 如果发现的船舶缺陷足够严重，PSC检查官可能对其滞留

C 对离港开航不安全的船舶，不论船舶将在港口停留多久，在第一次检查时，就应对其滞留

D “详细检查”与“扩大检查”含义是不一致的

55．虽不导致船舶滞留, 但可导致货物装卸作业暂停的缺陷是：
Ⅰ、惰性气体系统不正常工作        Ⅱ、固定灭火设备无法正常工作

Ⅲ、与货物有关的机械不能正常工作  Ⅳ、气体探火装置失效 
A. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ   B. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ    C. Ⅰ+Ⅲ       D. Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ

56．《中华人民共和国船员条例》规定，船员适任证书的有效期不超过       年。

A.5          B. 3     C. 2     D. 1

57．搁浅后对主机机油循环柜的液位应：

A．检查一次    B．连续检查

C．化验检查    D．首尾测量

58．船舶发生搁浅、擦底或触礁后，轮机人员应_________。

A．准备求生          B．按应急部署办

C．立即下机舱        D．立即到艇甲板

59．在大风浪中航行，为防止主机可能发生故障，应： 
A. 主机降速运行防止飞车     B. 加大气缸注油量以提高主机发出功率 
C. 关小海底吸入阀以免吸空   D. 加大冷却水流量以提高冷却效果

60．大风浪中锚泊时，下列说法错误的是： 
A. 所有安全设备和消防系统均处于备用状态 
B. 定期检查所有运转和备用的机器 
C. 由轮机长酌情决定值航行班与否 
D. 影响航行和备车的各项维修工作必须立即完成，保持良好工作状态

61．发电机跳闸造成全船失电的常见原因有： 
Ⅰ、电站本身故障                Ⅱ、操作失误

Ⅲ、大电流、过负荷              Ⅳ、大功率电动辅机故障

Ⅴ、电动辅机启动控制箱延时故障  Ⅵ、发电机及其原动机本身的故障
A. Ⅰ+Ⅱ+Ⅴ+Ⅵ  B. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅴ+Ⅵ  C. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅵ  D. Ⅰ～Ⅵ

62．船舶在海上航行中失电，若情况特殊急须用车避让，则： 
A. 将情况报告轮机长，由轮机长决定 B. 只要主机有可能短期运转则应执行驾驶台命令 
C. 停止主机运转并电告驾驶台      D. 将情况报告船长，由船长决定

63．当船舶处于“台风威胁中”时，以下说法中，不正确的是：

A．登岸人员应立即回船

B．港内避风船舶应服从海事机关统一安排

C．在港口停泊的船舶应保持1／2船员留船即可

D．机械设备应处于良好技术状态

64．当发生重大机损，海损事故，抢救失败，谁有权做出弃船决定？

A．公司或船长  B．船长或轮机长  C．船长或政委  D．指定人员

65．按SOLAS公约规定，船舶每次进行的弃船演习必须包括：Ⅰ、专用救助艇乘载被指定操作船员同时降落   Ⅱ、集合地点和弃船所用的应急照明   Ⅲ、每一艘救生艇一般应每3个月乘载被指定操作船员同时降落一次  Ⅳ、起动救生艇，在完成任何必要降落准备工作后，至少下降一艘救生艇 
A. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ     B. Ⅰ+Ⅱ+Ⅳ      C. Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ       D. Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ

66．船上救生应变的最主要设备是：

A．救生圈   B．救生筏   C．救生衣   D．救生艇

67．在以下那些恶劣气候条件下，船上不宜高出作业？I 遇强风 II 遇暴雨 III 遇大雪 IV 遇涌浪

A．I+II+III   B．I+II+IV   C．II+III+IV  D．I+II+III+IV

68．当油润滑尾轴密封装置漏油时，暂时采取维持的措施应该是：

A．淡水润滑法   B．滴油润滑法   C．海水润滑法   D．废油润滑法

69．以下有关油漆空气瓶内部或其他封闭处所时安全注意事项的说法中，正确的是：I 时间不能太长  II 尽可能多人同时作业  III 应轮流作业相互照顾，防止油漆中毒

A．I+II   B．I+III   C．II+III   D．I+II+III

70．气焊作业点火前，打开钢瓶上的阀门， 转动减压器的调节螺丝，将氧气和乙炔工作压力分别调到：

A．0.03~0.05Mpa/0.1~0.5Mpa            B．0.3~0.5Mpa/0.01~0.05Mpa

C．0.01~0.05Mpa/0.3~0.5Mpa            C．0.1~0.5Mpa/0.03~0.05Mpa

71．非危险品舱室产生缺氧和二氧化碳浓度增高的因素：I 生物因素 II 化学因素 III 物理因素 IV 人为因素

A．I+II+III      B． I+II+IV     C．II+III+IV      D．I+II+III+IV

72．船舶水灭火系统应每隔多长时间检查一次？

A．一个月   B．三个月    C．半年    D．一年

73．船舶加装燃油， 确定加油油舱和数量时，轮机长应与      商量，确保船舶平衡。

A．大管轮    B．二管轮   C．船长    D．大副

74．以下那项不符合编制船舶应变部署表的要求？

A 应写明通用紧急报警信号和有线广播细则     B 应写明分派给不同船员的任务

C 应指明关键人物受伤后的替代者           D 应在出航后马上制订，船长审批执行

75．SOLAS公约规定，只要环境温度在起动发动机所规定的最低温度以上，一切救生艇和救生艇发动机应进行正车和倒车运转，总时间不少于      分钟。

A．2        B．3       C．5        D．8

76．船舶应急部署中应遵循：

A．低级船员有责任保护高级船员的安全

B．弃船时，撤离顺序为先旅客，后船员

C．轮机长是机舱应变总指挥，有权采取一切措施进行抢救处置

D．驾驶台应变部署高于机舱应变部署

77．当船舶居住舱室着火，烟雾很大时，应：

A．开亮电灯寻找火源         B．打开门窗散出烟雾

C．关闭门窗立即补救         D．立即释放二氧化碳

78．救生艇中的淡水多长时间要换一次？

A．一个月   B．一个季度  C．半年  D．一年

79．以下有关船舶应急发电机日常维护管理工作的说法中，正确的是：I 应检查其柴油柜油量，冷却水箱与曲轴箱液位是否正常  II 润滑点要加油  III  检查起动机电瓶或起动空气瓶  IV 进行起动和并电实验（包括遥控起动）  V 冬季或寒冷区域应做好防冻保护工作

A．I+II+III+IV  B．I+II+IV+V   C．I+II+III+V  D．I+II+III+IV+V

80．轮机部每周必须进行效用试验并做记录的是： I 应急消防泵 II 消防泵 III 通用泵

A．I+II    B．I+III   C．II+III   D．I+II+III

81．救生艇发动机要定期检查，养护和试验，天气寒冷时还要额外注意做好      工作。

A．补充燃油       B．补充滑油     C．补充冷却     D．防冻

82．在船舶向右或向左倾斜__________度时，能保证将水密门关闭。

A．15            B．22.5       C．35         D．45

83．以下有关船内通讯系统的说法中，正确的是：

A．轮机值班人员均应具有恰当地使用船舶内部通讯系统的知识

B．船内不同的通讯装置，其声响信号一般相同

C．目前在大型船舶中，平时重点维护的电话系统是自动电话系统

D．船舶内部的通讯系统，实际上就是船舶内部的电话系统

84．修理单应分类编制，不属于轮机部编制的是：

A．甲板部分      B．轮机部分      C．坞修部分     D．电气部分

85．修船进坞羊，船方应准备好： I 坞进专用工具   II 船员适任证书   III  有关图

纸资料

A．I+II         B．I+III         C．II+III        D．I+II+III

- 船员员自修的优越性最主要的是：

A．提高船员技能            B．船员掌握该设备的技术状况

C．保证船舶安全            D．节约修理费用

- 航行试验中，要求所测得各缸排气温度温度误差不得超过平均值的：

A．±2.5%　　　B．±4%     C．±5%     D．±10%

- 轮机部坞修,认下关于螺旋桨检查与修理工的说法中,不确切的是:

A．桨叶表面抛光

B．测量螺距

C．桨叶如有变形应予矫正和做动平衡试验

D．如发现奖叶有裂纹和破损,需按螺旋奖修理标准进行焊补和修理

- 在坞修中，安装尾轴和螺旋桨时，船方应在场监督的是：

A．轮机长   B．轮机员   C．船长   D．轮机部任一船员

- 现行《STCW78/95公约》增加了那些内容？I 建立严格，全方位的遵循核实机制

II  模拟器的培训     III  防火和灭火、人员基本急救的培训

A．I+II         B．I+III         C．II+III        D．I+II+III

91．以下STCW规则规定的船员适任标准中与船舶驾驶员、轮机员都有关的职能是：

A．航行                           B．船舶作业管理和人员管理

B．维护和修理                     D．电气、电了和控制工程

- 舶所有人或船舶经营与被聘用的船员签定劳动合同时，坚持_________的原则，

以书面的形式明确规定双方的责任、义务和权利。

A．保障船员的利益                 B．平等自愿和协商一致

C．保障船东的利益                 D．保障船东和船员双方的利益

- ILO第165号分约即海员社会保障公约第13条规定，当海员在船上因身体状况需要

医疗或因身体状况的原因在非主管会员国的领土，船东应向他们提供：I 适当和充

分的医疗  II 膳宿   III  遗返

A．I+II         B．I+III         C．II+III        D．I+II+III

- 海员在国内遗失海员证，需由所在单位或派出单位向___________报告并申请补发，

在国外遗失，应由所在船船长持书面报告向__________申请补发。

A．到达港海事局/我国驻外使领馆     B．原发证海事局/我国驻外使领馆

C．到达港海事局/公司驻外机构       D．原发证海事局/化司驻外机构

95．根椐我国“海员发证规则”规定，持有海船船员适任证书者，应在其适任证书有效期的最后_______个月内，向海事管理机构申请适任证书再有效，以换领新的适任证书。

A．3           B．6         C．9         D．12

96．停泊时，对值班轮机员的要求是：I 保证机电设备正常运转   II  白天不参加检修工作

III 认真执行轮机长交代的工作  Ⅳ  晚上12小时巡回监督检查  Ⅴ 如机舱有故障而轮机长不在船，应设法通知其回船组织抢救  Ⅵ  发生火灾时如有轮机长不在，应领导和组织轮机人员抢救。

A．Ⅱ+III+Ⅴ　　　　 B．Ⅰ+Ⅱ+Ⅳ　　　　C．Ⅰ+Ⅲ+Ⅳ　　　   D．Ⅰ+Ⅲ+Ⅵ

97．船员调动交接班制度规定，交接时应详细交接并作交接记录的是：Ⅰ 现存问题 Ⅱ 遗留问题 Ⅲ 正在进行尚未结束的工作  Ⅳ  重要待办事项

A．Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ　　　　 B．Ⅰ+Ⅱ+Ⅳ　　　 C．Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ　　    D．Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ

- 机舱发生紧急情况时，在采取行动前需要通知驾驶台，以便有充分的时间采取措施，   这是为了避免：

A．可能发生的海事               B．可能造成的人员恐慌

C．可能发生的误操作             D．船长来不及上驾驶台指挥

- 值班轮机员在发生以下哪种情况时不需立即通知驾驶台？

A．主推进装置故障引起速度变化或停止动转  B．舵机失灵

C．机舱火灾                              D．副机故障需要停机检查

100．根椐我国“海船海员发证规则”规定，以下有关船员健康适任要求的说法中，不正确的是：

A．一定时间内的平时工作小时最长每天不应超过12小时

B．工作小时可以不计必需的日常工作，如就餐替人或正常交接班所需的额外时间

C．在紧急、操演及特殊情况时，应保持规定的对休息时间要求

D．船上应做好船员工作小时和休息时间的记录