雷达观测与模拟器习题集

第01章

第01节

是非题

1、船用雷达都是多普勒雷达。

2、船用雷达绝大多数是脉冲雷达。

3、船用雷达利用测量电磁波在天线与目标之间的往返时间来测距的。

4、船用雷达测距原理是测量电磁波在天线与目标之间的频率变化。

选择题

1、船用雷达属于哪一种类型的雷达? ____

A、脉冲     B、多普勒     C、连续波    D、调频

2、船用雷达测距原理是测量电磁波在天线与目标之间的______。

A、传播速度            B、往返传播时间

C、传播次数            D、往返传播时的频率变化

3、某径向扫描雷达的量程为24 n mile，那么其扫描线全长代表的时间为    。

A、590.4 us    B、295.2 us    C、300.0 us    D、600.0 us

4、雷达测得电波在天线与物标之间的往返时间为36.9us, 则该物标到本船的距离为    。

A、6 n mile    B、3 n mile     C、4 n mile     D、5 n mile

5、雷达的测距原理是利用电波的以下特性 ____

A、在空间匀速传播            B、在空间直线传播

C、碰到物标具有良好反射性    D、以上都是

6、雷达测方位原理是利用_____特性。

A、雷达天线定向发射和接收    B、雷达天线360˙旋转

C、雷达天线与扫描线同步      D、以上都是

第02节

是非题

1、雷达发射机产生的射频脉冲功率大，频率非常高。

2、磁控管振荡产生周期性大功率的射频脉冲。

3、磁控管振荡产生周期性大功率的调制脉冲。

4、雷达接收机绝大多数都采用超外差式接收机。

5、雷达接收机都采用直放式接收机。

选择题

1、雷达发射机产生射频脉冲，其特点是_____。

A、周期性  大功率             B、周期性  小功率

C、连续等幅  小功率           D、连续等幅  大功率

2、雷达之所以能够发射和接收共用一个雷达天线, 是因为    .

A、雷达天线是定向天线        B、雷达天线是波导天线

C、收发开关的转换作用        D、雷达天线用波导传输能量

3、雷达天线其转速通常为    .

A、80转/分        B、15-30转/分     C、120转/分    D、90转/分

4、雷达显示器为了得到完整的图像, 其荧光屏采用 		-

A、短余辉         B、中余辉        C、长余辉       D、超长余辉

5、雷达显示器是PPI显示器, 可以测得物标的二维数据,即

A、距离和高度   B、距离和方位    C、大小和高度    D、方位高度

6、雷达射频脉冲与物标回波相比 	  .

A、二者功率相同, 频率相同      B、二者功率不同, 频率不同

C、二者功率相同, 频率不同      D、二者功率不同, 频率相同

7、雷达电源  	.

A、就是船电                   				B、由船电转换而成

C、是中频电源, 由高频用电设备转换而成     	D、A或B

8、船用雷达发射机的任务就是产生一个功率较大的_____脉冲.

A、连续波     B、调频      C、射频     D、调幅

9、船用导航雷达使用的频率属于下列哪个波段? _____

A、 L         B、 X       C、 S       D、 X和S

10、雷达接收机一般都采用____式接收机.

A、再生                        B、直放

C、超外差                      D、阻容耦合

第03节

是非题

1、雷达电源都采用中频电源，频率范围在400-2000HZ之间。

2、雷达电源均采用中频电源，其频率在400-2000HZ之间变化。

3、雷达电源要稳定，一般要求在船电变化±20%的情况下，中频电压输出变化应小于±5%。

选择题

1、雷达电源应在船电电压变化----的情况下，输出的中频电位变化应小于5%.

A、 ±10% B、±15%      C、±20%     D、±25%

2、简单判断雷达逆变器工作是否正常的方法是____

A、用耳听不到振动声             B、听到清晰均匀的振动声

C、听到时断时续的振动声         D、用手摸不发热

3、一般雷达电源都采用_____电源。

A、低频       B、中频        C、高频       D、直流

第04节

是非题

1、雷达定时器产生周期性的射频脉冲，控制雷达的同步工作。

2、触发脉冲通过延时线延时，可以消除发射和扫描不同步引起的测距误差。

选择题

1、雷达定时器产生的脉冲是-----.发射机产生的脉冲是____

A、触发脉冲, 射频脉冲          B、发射脉冲, 视频脉冲

C、触发脉冲, 视频脉冲          D、发射脉冲, 触发脉冲

2、控制雷达同步工作的是----

A、发射脉冲            B、扫描方波脉冲

C、触发脉冲            D、固定距标脉冲

3、定时器产生的脉冲要同时送到___.

A、发射机       B、接收机       C、显示器       D、以上都是

4、雷达的定时脉冲延时的目的是____.

A、提高距离分辨力              B、提高方位分辨力

C、提高测距精度                D、提高测方位精度

第05节

是非题

1、有磁控管电流那么天线上就有电磁波辐射。

2、磁控管上所加的是正向高压调制脉冲。

3、磁控管上所加的是负向高压射频脉冲。

4、实际操作中，我们通常依据是否有晶体电流来判断发射机工作是否正常。

5、一般说来，磁控管电流正常，则雷达发射机工作正常。

6、三分钟自动延时电路的作用是保护磁控管。

7、为了延长调制管的寿命，应在更换新管时对其进行老练。

8、雷达发射脉冲的持续时间取决于调制脉冲的宽度。

选择题

1、有磁控管电流时, 下列哪项的结论是不恰当的.

A、有特高压                    B、有特高压调制脉冲

C、有触发脉冲                  D、肯定天线有辐射

2、判断雷达发射机工作是否正常的主要依据是  .

A、预游离电流                  B、晶体电流

C、荧光屏上的噪斑              D、磁控管电流

3、为延长雷达磁控管使用寿命,雷达的备用磁控管应  .

A、只在磁控管坏了时才使用      B、经常轮换使用

C、选一个好的备用管使用        D、 A和C

4、在雷达设备中, 三分钟自动延时电路的作用是

A、保护显象管             B、保护磁控管

C、保护速调管             D、使显示器与发射机同步工作

5、磁控管所需要的是     脉冲.

A、正向高压射频                B、负向高压射频

C、正向高压调制                D、负向高压调制

6、当磁控管振荡器无灯丝电压时,在荧光屏上出现的故障现象是  .

A、有扫描线, 但无噪声信号     B、有扫描线, 但无回波信号

C、有回波信号, 但无船首线     D、无扫描线

7、雷达磁控管在调制脉冲作用下产生发射脉冲, 该发射脉冲的峰值功率____， 平均功率____。

A、很大,  很大              B、很大,  很小

C、很小,  很大              D、很大,  稍小

8、雷达磁控管更换后, 第一次灯丝预热的时间应不少于  .

A、15分钟      B、20分钟       C、30分钟     D、60分钟

9、雷达发射脉冲的持续时间取决于____

A、延时线的调整             B、3分钟延时电路的调整

C、调制脉冲的宽度           D、方波宽度的调整

10、刚性调制器的开关元件是____, 储能元件是____.

A、充氢闸流管, 仿真线        B、真空管, 电容

C、收发开关管, 电容          D、可控硅, 仿真线

11、船用雷达设备中, 加在磁控管阴阳极间的电压是____

A、直流1万伏以上            B、交流1万伏以上

C、负矩形脉冲1万伏以上      D、负尖脉冲1万伏以上

12、磁控管阴阳极间绝缘电阻应为____

A、1KΩ左右                   B、200MΩ以上

C、接近0Ω                    D、100KΩ左右

13、新磁控管在使用前必须“老练” ____以上.

A、3分钟     B、30分钟     C、300分钟     D、30秒钟

14、用氖灯检查磁控管上的特高压正常, 但雷达无发射则说明____

A、磁控管坏           B、没有触发脉冲

C、调制器坏           D、以上都有可能

15、存放时, 两个磁控管之间的间隔距离至少为____厘米.

A、 10     B、 20      C、 30       D、 50

16、磁控管在通电工作时, 若磁控管电流指示电表指灯抖动, 可能的原因是____

A、调制脉冲幅度太大      B、磁控管已衰老

C、磁控管内有打火现象    D、磁控管特高压太高

17、雷达调制器的任务是: 在触发脉冲作用下, 产生____脉冲, 加到____.

A、正高压矩形, 磁控管阳极      		B、负高压矩形, 磁控管阴极

C、正高压锯形, 磁控管阳极          	D、正高压锯形, 磁控管阴极

18、船用雷达产生大功率高频脉冲的元件是____

A、本机振荡器            B、收发开关

C、天线                  D、磁控管

19、船用雷达工作时, 存有不安全的因素,为此雷达设有保护人身安全的控制是 _____。

A、高压延时触点          	B、门开关

C、天线安全开关          	D、 B+C

20、下列雷达器件中, 哪种器件在新安装后使用前需进行老练____

A、速调管    B、磁控管    C、显像管     D、闸流管

21、备用磁控管应该存放在____

A、直接放在铁板上        B、放在铁盒内

C、放在木匣或塑料盒内    D、 A或B

22、下列器件中属于发射机的是____

A、混频晶体              B、收发开关

C、调制管                D、速调管

23、下列器件中不属于发射机的是____.

A、仿真线                B、磁控管

C、三分钟延时电路        D、中频放大器

第06节

是非题

1、园极化天线可以有效抑制同频干扰。

2、园极化天线只在雨雪天时使用。

3、收发开关的作用是防止发射的大功率脉冲进入接收机，而使接收的微弱的回波

信号进入发射机。

选择题

1、为了减少雨雪干扰回波, 雷达天线可采用

A、水平极化天线           B、圆极化天线

C、高速转动天线           D、隙缝波导天线

2、在相同的天线水平尺寸时, X波段雷达比S波段雷达

A、抗雨雪干扰能力强       B、抗海浪干扰能力强

C、方位分辨力好           D、作用距离远

3、一般雷达天线每      钟旋转一周.

A、1秒    B、3秒      C、1分     D、3分

4、雷达开机正常, 只有天线不转, 首先应检查天线____。

A、马达供电电路           B、驱动马达绕组

C、保险丝                 D、减速齿轮

5、造成雷达目标图像左右扩大的主要因素是____。

A、垂直波束宽度           B、水平波束宽度

C、脉冲宽度               D、脉冲重复频率

6、船用雷达的船首信号产生于____。

A、天线收发开关           B、船首线微动开关

C、天线方位同步发送机     D、 B或C

7、当雷达天线改装时, 距离移动或高度改变较大时, 应重新调整____。

A、高压延时              	B、扫描延时

C、扫描速率                	D、扫描线性

8、雷达的波导隙缝天线水平波束宽度, 将影响雷达____。

A、距离分辨力             B、方位分辨力

C、方位误差               D、距离误差

9、波导扼流槽的作用：______

A、防止水流入波导          	B、防止水流入发射机

C、保持波导电气连续        	D、A+B

10、雷达使用园极化天线后, ____

A、雨雪回波削弱           	B、对称物体回波削弱

C、作用距离减少           	D、上述说法都正确

11、船用雷达天线应____用干净软布清洁一次.

A、每月    B、每半年      C、每一年     D、每两年

12、雷达的收发机与天线之间用来传输微波信号的是____

A、同轴电缆               B、波导管

C、 A或B均可            D、A或B均不可

13、船用雷达天线的水平波束宽度约为____度.

A、7      B、5      C、3      D、1

14、船用雷达天线的垂直波束宽度约为____度.

A、7      B、1      C、22     D、45

15、雷达发射机磁控管电流正常. 天线口没有辐射, 可能的原因是____

A、波导管积水             B、波导管破裂

C、波导管严重变形         D、以上都有可能

16、雷达天线的方向性系数是用来衡量天线的能量聚束能力的, 其值应当____

A、大于1      B、小于1    C、等于1    D、都可以

17、如果某雷达的天线水平波束宽度太宽, 则它的____

A、距离分辨力差           B、方位分辨力差

C、测距精度差             D、测方位精度一定高

18、雷达的垂直波束宽度大, 在恶劣天气时对探测目标影响是____

A、可增加作用距离             B、可减少海浪回波

C、可减少波束内的目标丢失     D、减少折射

19、要使雷达荧光屏上扫描线与天线同步旋转, 必须从天线系统中送信号到显示器, 它是____

A、触发脉冲               B、船首标志信号

C、天线方位角信号         D、目标回波信息

第07节

是非题

1、船用雷达天线是定向天线。

2、发现混频晶体连续烧坏，首先应检查收发开关。

3、由于波导内表面光洁度高，波导的变形并不会影响电磁波的传输。

选择题

1、雷达收发开关衰老会引起雷达盲区____.

A、增大       B、减少      C、不变      D、时大时小

2、船用雷达的天线是收发共用的, 控制这转换的装置是____

A、收发开关             B、波导管.

C、定时器               D、方位同步接收机

3、雷达观测时, 如发现雷达盲区增加很大, 这种情况下应更换____

A、反射速调管           B、混频晶体

C、收发开关管           D、磁控管

4、雷达混频晶体连续烧坏, 应首先检查____

A、磁控管               B、速调管

C、收发开关管           D、晶体本身质量

5、在使用过程中, 需要调谐的收发开关是____

A、窄带气体放电管       B、宽带气体放电管

C、固态收发开关         D、 以上都是

第08节

是非题

1、雷达本机振荡器使用的元件是晶体三极管。

2、雷达接收机中混频器输出的信号是中频信号。

3、混频晶体很脆弱，为防高频辐射应放在屏蔽的铅管中保管。

4、混频器工作的实际过程是回波信号和本振信号在速调管中差拍混合，从而得到中频信号。

5、为了增大接收机的动态范围，应采用对数放大器。

6、海浪干扰抑制电路降低了接收机近距离的灵敏度。

7、速调管的作用是产生周期性的小功率超高频振荡。

8、雷达接收机输出的是射频回波信号

选择题

1、雷达混频晶体的正反向电阻比应为____

A、1:1      B、小于1:10      C、大于1:20     D、大于1:100

2、雷达接收机中混频器输出的信号是____

A、本振信号             B、视频回波信号

C、中频信号             D、射频回波信号

3、雷达本机振荡器使用的元件是____

A、微波晶体三极管       B、体效应二极管

C、反射速调管           D、以上都是

4、船用雷达接收机常用中频放大器的中频频率为____

A、30MHZ      B、45MHZ      C、60MHZ       D、以上都是

5、实用雷达中, AFC电路通过控制 ____ 来保证混频输出的中频不变.

A、发射频率             B、本振频率

C、谐振频率             D、回波频率

6、雷达设备中用来产生小功率超高频等幅振荡的元件是____

A、定时器     B、调制器     C、磁控管      D、速调管

7、速调管是雷达设备中哪一部分的组件?

A、发射机     B、天线系统    C、接收机      D、显示器

8、雷达接收机输出的信号是____

A、射频回波信号          B、本振信号

C、中频信号              D、视频回波信号

9、雷达接收机中的反海浪干扰电路是用来____.

A、调节接收机的近程增益      B、调节回波脉冲强度

C、改变海浪回波的极化        D、改变发射脉冲强度

10、雷达接收机的输入信号频率等于____.

A、磁控管发射频率            B、发射频率加中频

C、发射频率减中频            D、脉冲重复频率

11、雷达说明书中所给出的噪声系数N的大小, 表示____的高低.

A、接收机灵敏度              B、发射机灵敏度

C、A和B都对                D、A和B都错

12、通常现代雷达接收机的通频带宽度为____兆赫.

A、3-5    B、5-8      C、8-25     D、3-25

13、雷达接收机通频带随____转换而改变, 在近量程采用____通频带.

A、量程, 窄                  B、量程, 宽

C、显示方式, 窄              D、显示方式, 宽

14、使用STC旋钮, 会影响雷达的哪种使用性能?

A、减少作用距离             B、降低距离分辨力

C、降低方位分辨力           D、降低接收机近程灵敏度

15、对回波信号的放大倍数, 由雷达面板上的____控制.

A、辉度       B、调谐     C、增益     D、三者均可

16、雷达接收机的最小可分辨功率Prmin与噪声系数N之间的关系是____.

A、正比关系                 B、反比关系

C、平方根关系               D、没有关系

17、雷达接收机中晶体电流正常可说明____.

A、回波已到达接收机         B、本振和混频晶体工作

C、A+B                      D、仅说明本振是工作的

18、能表明雷达接收机工作是正常的, 下列哪个说法正确.

A、有混频晶体电流           B、有磁控管电流

C、旋增益钮屏上噪斑有变化   D、 A+C

19、雷达接收机中晶体电流的大小能反映出____.

A、回波信号的大小           B、发射功率的大小

C、本机振荡器功率的大小     D、电源电压的大小

20、雷达接收机的前置视频放大器的作用是____.

A、放大检波输出的视频信号   B、放大检波输出的中频信号

C、使电路前后匹配连接       D、推动视频放大器

21、雷达接收机增益旋钮是控制____.

A、荧光屏亮度电压           B、磁控管电压

C、速调管反射极电压         D、前置中放与主中放的控制电压

22、在下列哪种情况下, 应对本振进行调谐.

A、更换磁控管后            	B、更换速调管后

C、A和B两者都要          	D、A和B两者都不必

23、为了增大接收机的动态范围, 中频放大器应使用____.

A、线性放大器               B、对数放大器

C、A或B                    D、A和B都不行

24、下列组件中属于接收机的是      .

A、磁控管      B、阴极射线管     C、混频晶体    D、调制管

25、下列组件中不属于接收机的是      .

A、仿真线                  B、距离扫描电路

C、定时器                  D、以上都是

26、接收机前置中频放大器的主要作用是      .

A、放大中频信号            B、抑制噪声, 提高信噪比

C、两者都是                D、两者都不是

27、接收机主中频放大器的主要作用是       .

A、放大中频信号           B、抑制噪声, 提高信噪比

C、两者都是               D、两者都不是

第09节

是非题

1、显示器的任务是以亮点的形式把物标按其实际的距离和方位在荧光屏上显示出来。

2、扫描电路的作用是产生锯齿电流，从而在荧光屏中形成子方位线。

3、雷达显示器采用短余辉以使荧光屏中得到完整的图像。

4、雷达量程变化，那么扫描代表的时间也相应变化。

5、采用北向上相对运动显示方式时，如果本船改向，那么显示器上物标图像也随之转动。

6、采用船首向上相对运动显示方式时，如果本船改向，那么荧光屏上的物标图像也相应旋转。

7、采用北向上相对运动显示方式时，雷达可以不输入罗经航向。

8、显示器利用光栅扫描方式可以实现高亮度显示。

选择题

1、使用雷达显示器中的“雨雪开关”将会       。

A、提高接收机灵敏度          	B、对雨雪干扰宽脉冲进行微分处理

C、使显示器上看到的回波增强 	D、使回波增强同时杂波也增强

2、固定距标圈已够6圈，但间隔疏密不匀，这种情况说明      。

A、扫描梯波线性不好          B、辐射脉冲宽度不够

C、方波宽度不够宽            D、三者均不是

3、雷达中产生锯齿形电流的电路称为        电路。

A、触发脉冲                  B、距离扫描

C、扫描方波                  D、定时

4、雷达扫描亮度通常是通过      来调节的。

A、扫描方波电路              B、改变锯齿形电流的大小

C、控制显象管灯丝电压        D、控制显象管栅极负偏压

5、船用雷达的显示方式特点是        。

A、平面距离扫描显示         B、平面位置显示

C、平面高度扫描显示         D、高亮度旋转显示

6、在航海雷达显示器荧光屏上，可测得目标的      。

A、水面以上的高度            B、方位和距离

C、水面以上的形状            D、水面以上的大小

7、雷达显示器距离扫描起始时间由       控制。

A、发射脉冲                 B、触发脉冲

C、辉亮脉冲                 D、距离标志脉冲

8、雷达显示器荧光屏上的扫描线长度所代表的时间，随      的不同而不同。

A、物标距离                 B、雷达量程

C、物标反射强度             D、雷达显示方式

9、在狭水道航行，雷达显示方式应选择        。

A、首向上相对运动           B、北向上相对运动

C、对水真运动               D、对地真运动

10、现代雷达中，转换量程选择可转换      。

A、脉冲宽度                B、脉冲重复频率

C、扫描速率                D、以上都是

11、本船转向时，显示器荧光屏图象稳定，则采用的显示方式是     。

A、船首向上相对运动显示      B、北向上相对运动显示

C、A和B都对                D、A和B都不对

12、在雷达船首向上相对运动显示方式中，当本船转向时，荧光屏上船首线及目标情况如何？

A、首线不动，目标随之移动     B、首线随之移动，目标不动

C、首线及目标均随之移动       D、首线及目标均不动

13、扫描中心在荧光屏上按本船的航向和航速的比例运动，由罗经和计程仪提供本船航向和速度信号，雷达图象反映了船舶、物标相对海面的真实的运动情况，这种显示方式称之为         。

A、船首向上相对运动显示方式    B、北向上相对运动显示方式

C、对水真运动显示方式          D、对地真运动显示方式

14、扫描中心在荧光屏上按本船的航向和速度运动，航速信号由模拟速度输入，雷达图象反映了船舶、物标相对海底的运动情况，这种显示方式称之为     。

A、船首向上相对运动显示方式       B、 北向上相对运动显示方式

C、对水真运动显示方式             D、 对地真运动显示方式

15、使用雷达进行避碰操纵最好选择的显示方式是       。

A、对水真运动           B、对地真运动

C、船首向上相对运动     D、真北向上相对运动

16、调雷达聚焦旋钮，应调到      。

A、中心亮点最亮         B、中心亮点最大

C、目标图像最大         D、固定距标圈最细

17、雷达采用近量程观测时，发现荧光屏上固定距标圈第一圈（距离中心近的圈）距离比其它两圈的距离大，其原因是       。

A、扫描线过短           B、扫描起点非线性

C、方波过宽             D、扫描起点不在屏中心

18、在对水真运动显示方式中，雷达荧光屏上回波图像不动的目标应是      。

A、同向同速船          B、如小岛等固定目标

C、随水漂流目标        D、反向同速船

19、扫描线是由于偏转线圈通过       电流，使电子束光点从荧光屏中心匀速向外偏转而形成的。

A、梯形波      B、方波      C、直流波      D、锯齿波

20、北向上真运动显示方式最适用于      。

A、定位               B、宽阔海域了望

C、避碰               D、狭水道航行

21、相对运动显示方式中，荧光屏上回波图像不动的目标是      。

A、同向同速船        B、如小岛等固定目标

C、随水漂流目标      D、反向同速船

22、光栅扫描显示与径向圆扫描不同在于       。

A、将常规径向圆扫描用的极坐标转换成直角坐标

B、 由实时显示转换为非实时显示

C、A+B都是

D、A+B都不是

23、船用导航雷达显示器属于下述哪种显示器？

A、平面位置显示器         B、仰角高度显示器

C、距离、仰角显示器       D、距离深度显示器

24、采用北向上真运动显示本船旋转时，       。

A、雷达图像反向旋转       B、船首线旋转雷达图像不转

C、雷达图像正向旋转       D、和船首向上显示方向一样

25、雷达荧光屏上看到真北指零刻度，而船首线指示本船航向，该显示方式为       显示。

A、相对方位               B、真方位

C、真运动                 D、模拟运动

26、某雷达扫描线扫不到荧光屏边缘，且固定距标圈圈数不够，出现这种现象的可能原因是       。

A、扫描速度太慢           B、扫描速度太快

C、扫描方波太窄           D、扫描方波太宽

27、下列组件中不属于显示器部分的是       。

A、混频晶体               B、调制管

C、速调管                 D、以上不都是

28、显示器偏转线圈的作用是       。

A、改变扫描起始点的位置       B、形成扫描线

C、聚焦                       D、产生EBL

29、距离扫描电路的作用是产生锯齿电流，从而在荧光屏上形成      。

A、电子方位线              B、船首标志线

C、扫描线                  D、距标圈

30、显示器荧光屏的亮度是通过控制阴极射线管     的电压来调节的。

A、灯丝                    B、控制栅极

C、第一阳极                D、聚焦电极

第10节

是非题

1、雷达性监视器是用来监视阴极射线管的。

2、双雷达系统互换装置可以提高雷达的灵活性和可靠性。

3、异频双雷达系统互换装置中，显示器和收发机不能分开互换。

4、使用辐射性能监视器将在显示器荧光屏中出现一个扇形波瓣图像。

选择题

1、双雷达系统中的互换装置在进行互换操作时，必须       。

A、切断雷达电源              B、使雷达停止发射

C、合上互换装置的电源开关    D、A+C

2、为了抑制海浪干扰，异频双雷达系统应选用       波段雷达，有对数放大器和线性放大器的，应选用     放大器。

A、S；线性                   B、S；对数

C、X；线性                   D、X；对数

3、雷达辐射监视器图形变坏，则可认为       。

A、混频晶体性能减退         B、磁控管电流减少

C、波导或天线有故障         D、以上都是

4、异频双雷达系统中的互换装置，其中       必须同时转换。

A、天线和收发分机           B、天线和波导

C、天线和雷达电源           D、天线和显示器

5、异频双雷达系统是指大型船上装有      。

A、两台S波段雷达

B、两台X波段雷达

C、一台S波段雷达，一台X波段雷达

D、装有园极化天线的两台雷达

6、同频双雷达系统是指大型船上装有       。

A、两台S波段雷达                 B、两台X波段雷达

C、装有园极化天线的两台雷达       D、三者都行

7、接收性能监视器在显示器上显示的图像是       。

A、波瓣                  B、羽毛状图形

C、小太阳                D、明暗扇形区

8、总性能监视器在显示器上显示的图像是       。

A、波瓣                  B、羽毛状图形

C、小太阳                D、明暗扇形区

9、为增加雷达使用的可靠性和灵活性，应安装       。

A、性能监视器            B、雷达互换装置

C、角反射器              D、干扰信号抑制器

10、在周围没有陆地、岛屿等物标的大洋中航行时，可用       判断雷达性能好坏。

A、检查有无晶体电流      B、检查荧光屏上有无噪声信号

C、用调谐指示值检查      D、用性能监视器检查

第02章

第01节

是非题

1、距离分辨力是指雷达分辨相同距离上相邻两个目标的能力。

2、雨天宜用10公分雷达，晴天宜用3公分雷达。

3、为了提高测距精度和距离分辨力，应选用长脉冲。

4、物标回波的强弱只取决于物标的大小。

5、雷达使用长脉冲发射可减少近距离盲区。

6、收发开关性能衰减可能使雷达盲区增大。

7、雷达的近距离盲区仅取决于脉冲宽度和天线高度。

8、当大陆上空的冷空气移向温暖的海面上空时，常会引起超折射。

选择题

1、雷达天线高度影响下述使用性能哪一个      。

A、方位分辨力                    B、距离分辨力

C、测方位精度                    D、盲区大小

2、在观察两个同方位相邻的目标时，为了使它们分离地显示在荧光屏上，应当      。

A、使用短脉冲工作

B、使用长脉冲工作

C、尽可能使用合适量程，使它们位于1/3量程内

D、使用海浪抑制

3、雷达收发开关管的恢复时间，影响雷达哪个性能？

A、方位精度                    B、测距精度

C、最大作用距离                D、最小作用距离

4、雷达观测时，如发现雷达盲区增加很大，这种情况下应更换_______。

A、反射速调管                  B、混频晶体

C、收发开关管                  D、磁控管

5、本船雷达天线高度为36米，观察4米高的物标，其最大发现距离为_______。

A、8海里       B、19.8海里       C、17.76海里      D、28.8海里

6、下列物标表面积相等的情况下，对雷达电波反射最强的是_______。

A、球形油罐     B、木船      C、锥形冰山      D、铁壳船

7、在干燥的暖空气层上面有潮湿的冷空气时，电磁波将发生_______。

A、正常折射                     B、次折射

C、超折射                       D、临界折射

8、产生大气波导现象的原因是由于________。

A、大气是良导体                 B、天气变化恶劣

C、过强的超折射                 D、大气衰减

9、雷达波在传播中如发生超折射，则雷达波束________，作用距离________。

A、向上弯曲，增大               B、向上弯曲，减少

C、向下弯曲，增大               D、向下弯曲，减少

10、雷达波在传播中如发生次折射，则雷达波束________，作用距离______。

A、向上弯曲，增大               B、向上弯曲，减少

C、向下弯曲，增大               D、向下弯曲，减少

11、下列因素中哪个影响雷达测距精度？

A、天线高度                     B、光点尺寸

C、物标航向                     D、A+B

12、雷达距离分辨力主要取决于_______。

A、发射功率                     B、接收机灵敏度

C、脉冲宽度                     D、天线高度

13、雷达距离分辨力取决于________。

A、脉冲宽度                          B、接收机通频带

C、光点尺寸、屏幕尺寸，量程大小      D、以上都是

14、下列因素中与距离分辨力有关的是_______。

A、脉冲宽度                     B、光点尺寸

C、两者都是                     D、两者都不是

15、为提高雷达测距精度，选择的量程应使回波显示在______。

A、荧光屏边缘                   B、靠近屏中心附近

C、约2/3屏半径附近             D、以上均可

16、为减少测距误差，用活动距标圈去套目标时，应该_______。

A、距标圈内沿与目标内沿（靠近屏中心一侧）相切

B、距标圈外沿与目标内沿相切

C、距标圈中心与目标内沿相切

D、距标圈中心与目标外沿相切

17、雨对雷达波的反射强度与_____和_____有关。

A、雨的大小；雷达工作波长

B、雨区的大小；雷达最大作用距离

C、雨区的大小；降雨量

D、雨的大小；雷达最小作用距离

18、雷达应能探测到的目标，但在荧光屏上却看不到其回波，可能的原因之一是______。

A、分辨力差       B、次折射      C、超折射       D、余辉大

19、雷达的盲区与下列哪个因素无关。

A、天线高度                   B、天线垂直波束宽度

C、船舶吃水                   D、距离分辨力

20、最大作用距离要提高，可采取______。

A、降低最小接收信号功率Prmin 		B、降低通频带的宽度

C、增加发射机的发射功率				D、以上都是

21、如果雷达的脉冲宽度为1μS ，不考虑光点尺寸，相应的距离分辨力为_______。

A、37.5米   	B、75米   	C、150米   	D、300米

22、受雷达波作用，物标反射能力较强的是_______。

A、冰        	B、岩石      	C、铁质     	D、沙子

23、在标准气象条件下，雷达最大地理探测距离取决于_______。

A、雷达发射功率                B、接收机灵敏度

C、射频脉冲重复频率            D、雷达天线高度和目标高度

24、由于同步不良造成雷达测距误差，这里“同步”主要是指_______。

A、接收与发射同步              B、扫描旋转与天线同步

C、发射与扫描起始同步          D、接收与扫描线起始同步

25、若雷达存有同步误差，在不考虑其它误差情况下，雷达所测物标_______有误差。

A、距离     B、方位       C、A和B      D、A和B均没

26、雷达的作用距离雾天比好天时 _______。

A、近       B、远        C、一样         D、不能确定

27、在雨中探测物标时应选用       。

A、S波段雷达               	B、X波段雷达

C、雷达近量程               	D、A和B均可

28、与船用雷达的最小作用距离有关的参数是脉冲的_______。

A、峰值功率                 B、重复频率

C、平均功率                 D、宽度

29、下列影响雷达测距精度的有______。

A、电路同步误差               B、扫描锯齿波的非线性

C、雷达天线高度               D、三者皆是

30、下列各项中，能抑制雨雪干扰的是______。

A、选用10公分的雷达           B、用园极化天线

C、用上述两者皆可              D、二者都不行

31、次折射现象一般发生在______。

A、赤道附近                 B、热带海面

C、极区及寒冷的大陆附近     D、温带沿海海面

32、超折射现象一般发生在       。

A、温带沿海海面            B、极区及寒冷的大陆附近

C、非常炎热的大陆附近       D、没有确定的地区

33、某船雷达说明书记载的最小作用距离为150米，则雷达的盲区至少为        米。

A、100      B、200       C、150      D、300

34、使用雷达时，当发生表面无线电波导时，雷达      。

A、最大作用距离将增加        B、作用距离将减少

C、将会有假回波              D、盲区将会增大

35、温随高度升高而急剧下降将会引起雷达       。

A、作用距离增加              B、作用距离减少

C、盲区增大                  D、盲区减少

36、在大雨大雪天气条件下，要探测较远距离的物标，选用下列哪种工作波长为佳？

A、5厘米        B、8厘米      C、3厘米        D、10厘米

37、雷达能区分同一方位上两个相邻目标的能力叫作       。

A、方位分辨力                B、距离分辨力

C、接收机灵敏度              D、距离探测能力

38、发生下列哪种现象时，雷达的探测距离会增大     。

A、次折射                    B、超折射

C、大气表面波导              D、B和C

39、下列物体的表面光滑程度相同，对雷达波的反射能力最大的是      。

A、园形物体                  B、园柱形物体

C、锥体                      D、三者相同

40、与雷达最小作用距离有关的因素是       。

A、收发开关恢复时间          B、天线垂直波束宽度

C、A和B均有关              D、A和B均无关

第02节

是非题

1、为了提高测向精度和方位分辨力，应选用水平尺寸大的天线反射体。

2、天线垂直波瓣较宽可以克服船摇摆时丢失物标。

3、要提高雷达的方位分辨力，要求水平波束宽度要宽。

4、天线反射体水平尺寸越大，垂直方向性越好。

选择题

1、造成雷达目标图象方位扩大的主要因素是       。

A、垂直波束宽度                B、水平波束宽度

C、脉冲宽度                    D、脉冲重复频率

2、造成雷达目标图象方位扩大的主要因素是       。

A、垂直波束宽度                B、水平波束宽度

C、脉冲宽度                    D、脉冲重复频率

3、扫描中心与方位标尺中心不一致将引起        。

A、距离误差                B、扫描线与天线不同步

C、方位误差                D、固定距标不均匀

4、如果某雷达的天线水平波束宽度太宽，则它的        。

A、距离分辨力差            B、方位分辨力差

C、测距精度差              D、测方位精度一定高

5、雷达有方位误差时，可以通过      方法来测定。

A、雷达方位与目测比较

B、船首对准目标航行，看该目标回波点是否在首线上移动

C、看首线是否指在零刻度     D、A和B都对

6、荧光屏距离扫描线方位与雷达天线波束方位不一致，会发生      。

A、雷达测距误差             B、方位误差

C、距离与方位误差           D、目标丢失

7、“IMO关于船用雷达性能标准”规定，船用雷达测量位于显示器屏幕边缘的目标回波的方位，其误差不能超过        。

A、0.5度       B、1.0度       C、1.5度       D、2.0度

8、设雷达水平波束宽度为α，在同一距离上的两个目标，在荧光屏上能够显示出两个目标辉点，两个目标之夹角应是        。

A、小于α      B、小于α/2      C、大于α/2      D、大于α

9、就提高雷达观测方位精度来说，哪种措施是不正确的。

A、选好量程，使物标处于2/3量程处

B、选用“首向上”相对运动显示方式

C、选用“北向上”相对运动显示方式

D、船摇摆时，尽可能选测船首尾和两侧目标

10、影响雷达方位分辨力的因素是        。

A、脉冲宽度                   B、脉冲重复频率

C、垂直波束宽度               D、水平波束宽度

11、为提高雷达分辨力，下述哪种措施是对的     。

A、适当提高扫描速度          B、适当增大增益

C、适当减少增益              D、选用S波段雷达

12、设雷达天线水平波束宽度为θH，那么将引起的“角向肥大”为       。

A、θH       B、θH /2        C、θH /3       D、θH /4

13、如果天线角位置数据传递有误，会导致       。

A、测距误差                  B、测方位误差

C、两者均会                  D、两者均不会

14、已知某雷达的水平波束宽度为1.0度，则应当修正的“角向肥大”

值为     。

A、1.0度        B、0.5度       C、0.75度     D、0.25度

第03节

是非题

1、雷达发射频率即是发射机产生的射频振荡频率。

2、雷达脉冲重复频率和磁控管振荡频率相同。

3、雷达的发射功率一般是指其峰值功率。

4、天线波束宽度是指方向性图上功率最大值的一半处两个方向上的夹角。

选择题

1、雷达天线高度影响下述使用性能中的哪一个       。

A、测距精度                  B、盲区大小

C、测方位精度                D、A+B

2、雷达以长脉冲发射可以使其      。

A、获得最小探测距离

B、提高距离分辨率

C、辐射能量增加，提高探测目标的能力

D增加地平探测距离

3、航海雷达用短脉冲时能        。

A、提高测量精度                B、提高方位分辨力

C、提高距离分辨力              D、增大作用距离

4、X波段雷达较S波段雷达：Ⅰ、抗雨雪干扰能力强；Ⅱ、抗海浪干扰能力强；Ⅲ、方位分辨力好；Ⅳ、容易发现目标。下列答案中      。

A、Ⅰ、Ⅱ对                  B、Ⅱ、Ⅲ对

C、Ⅲ、Ⅳ对                  D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ全对

5、每秒钟发射脉冲的个数为       。

A、雷达工作频率              B、脉冲宽度

C、脉冲重复频率              D、脉冲重复周期

6、雷达发射脉冲宽度，将影响雷达的        。

A、盲区大小                 B、距离分辨力

C、作用距离                 D、三者都有影响

7、下列各项正确的是       。

A、水平波束宽度越小，天线增益越大

B、水平波束宽度越小，方位分辨力越高

C、A、B都对         D、A、B都不对

8、在观察两个同距离相邻方向的目标时，为了使它们分离地显示在雷达荧光屏上，应当      。

A、使用短脉冲工作           B、使用长脉冲工作

C、尽可能使用合适量程，使它们位于1/3量程内

D、使用海浪抑制

9、采用10厘米雷达可以       。

A、提高方位分辨力              B、增强反射性能

C、缩小波束宽度                D、提高抗雨雪干扰能力

10、雷达每次发射电波持续的时间称为         。

A、脉冲重复频率                B、余辉时间

C、脉冲重复时间                D、脉冲宽度

11、雷达的脉冲宽度是指       。

A、脉冲重复时间                B、发射电波的持续时间

C、余辉时间                    D、脉冲重复频率

12、半功率点宽度是指场强方向性图中       时的两个方向的夹角。

A、场强为最大值的0.707        B、功率密度降到最大值的0.707

C、场强为最大值的0.505        D、功率密度降到最大值的0.505

13、半功率点宽度是指功率方向性图中       时的两个方向的夹角。

A、场强为最大值的0.707        B、功率密度降到最大值的0.5

C、场强为最大值的0.5          D、功率密度降到最大值的0.707

14、下列各项不能增大雷达作用距离的是       。

A、提高接收机灵敏度         B、用S波段雷达

C、提高天线的增益           D、三者都不对

15、现代雷达中，近量程用      脉冲，       脉冲重复周期。

A、窄，短     B、窄，长     C、宽，短      D、宽，长

16、S波段雷达比X波段雷达使用性能的优点是       。

A、方位分辨力强               B、距离分辨力强

C、抗雨雪干扰强               D、以上都是

17、雷达射频脉冲的持续时间取决于        。

A、余辉                       B、脉冲重复频率

C、脉冲宽度                   D、脉冲重复周期

18、不考虑别的因素，用大的波长会使雷达的作用距离     。方位分辨力        。

A、增大，增强              B、增大，降低

C、减小，增强              D、减小，降低

19、脉冲宽度越大，则雷达最大作用距离      ，雷达最小作用距离      。

A、越大，越小              B、越大，越大

C、越小，越小              D、越小，越大

20、脉冲宽度越大，则雷达最大作用距离      ，距离分辨力      。

A、越大，越高             B、越大，越低

C、越小，越高             D、越小，越低

21、雷达混频器输出信号的频率，等于      。

A、发射频率与接收频率之差

B、本振频率与回波频率之差

C、发射频率与脉冲重复频率之差

D、发射频率与脉冲重复频率之和

22、脉冲重复频率是指       。

A、雷达每秒钟发射的射频振荡次数

B、雷达每秒钟发射的脉冲数

C、雷达回波的频率

D、雷达射频脉冲的频率

23、雷达发射峰值功率Pt即是       。

A、磁控管振荡期间的平均功率

B、一个脉冲周期内的平均功率

C、二者没有区别          D、二者都不对

24、要提高雷达的作用距离，可以用       。

A、提高发射功率          B、用宽脉冲发射

C、用大波长              D、三者都行

25、下列各项不能增大雷达作用距离的是       。

A、提高接收机灵敏度         B、用S波段雷达

C、提高天线的增益           D、三者都不对

第03章

第01节

是非题

1、航行中,如对阴影区是否存在物标有疑问时，可改变量程识别之。

2、在天线前用六分仪测定扇形阴影区的方法一般能获得令人满意的结果。

3、在一般的大船上，前桅产生的扇形阴影区约为1度至3度。

选择题

1、通常装在船上的雷达，其实际盲区将____雷达最小作用距离。

A、小于    B、小于等于    C、大于    D、大于等于

2、通常装在船上的雷达，其最小作用距离将____实际盲区。

A、小于    B、小于等于    C、大于    D、大于等于

3、在雷达阴影区出现回波图像时，应采用下列哪种方法来判断其真假？

A、减小增益              B、改变航向

C、采取北向上显示方式    D、利用海浪抑制旋钮

4、天线高度增高后对扇形阴影区的影响是：

A、扇形阴影区扩大   B、扇形阴影区缩小    C.无影响    D.以上都不对

5、下述哪种方法测定阴影扇形最好？

A、在弱反射浮标附近旋回，测定其回波的出没方位

B、在装有Racon的浮标附近旋回，测定其回波的出没方位

C、在港区，直接测定屏上的暗区范围

D、以上都不对

6、哪个方向出现阴影区对船舶安全航行影响最大？

A、船首方向              B、船尾方向

C、正横方向              D、以上都不对

7、在一艘大船上,前桅产生的扇形阴形区约为：

A、1度—3度               B、5度—10度

C、10度—45度             D、45度以上

第02节

是非题

1、间接回波通常出现在阴影区内。

2、旁瓣回波一般出现在远距离上。

3、消除二次扫描假回波的方法是把量程变小。

4、雷达荧光屏上显示的目标回波是表示目标的真实位置所在。

5、间接回波的距离等于反射体至物标的距离与反射体离天线的距离之和。

6、通常识别间接回波的方法是临时改变本船的航向。

7、多次反射回波通常出现在物标真回波内侧。

选择题

1、雷达旁瓣回波的特征是：

A、在真回波后有假回波        B、阴形扇形内出现回波

C、真回波左右有一串假回波    D、真假回波连在一起

2、雷达间接回波通常在____出现。

A、船首标志线上              B、船尾方向

C、扇形阴影区内              D、正横方向

3、二次扫描假回波可以通过下列哪种方法加以识别？

A、暂时改向                  B、调节聚集

C、改变发射脉宽              D、变换距离量程

4、利用改变量程的方法可以识别____。

A、间接回波                    B、多次反射回波

C、二次扫描回波                D、旁瓣回波

5、一条大船平等靠近本船航行时，在雷达屏幕上可能产生____。

A、间接回波                     B、二次扫描回波

C、旁瓣回波                     D、多次反射回波

6、当我船与他船____时，雷达屏幕上可能会产生多次反射回波。

A、正横                         B、近距离

C、A+B                         D、以上都不对

7、一段平直的岸线，显示在荧光屏上的图像是向屏中心凸起，且距离变小，该图像是：

A、间接回波                     B、旁瓣回波

C、二次扫描回波                 D、失真岸线图像

8、雷达的旁瓣回波产生在：

A、近距离                        B、远距离

C、中距离                        D、远近都可能

9、雷达多次反射回波的消除和抑制方法是：

A、降低增益                		B、正确调谐

C、使用"STC"旋钮              	D、A和C对

10、雷达的二次扫描回波与真回波____。

A、距离相等、方位差180度         B、距离相等、方位差90度

C、距离和方位都不等               D、方位相同，距离差一个值

11、若一个亮点出现在雷达阴影区内，你怀疑它是：

A、旁瓣回波                      B、间接回波

C、物标回波                      D、干扰杂波

12、当雷达荧光屏上出现的假回波的距离与真回波的一样时,此假回波称为____回波。

A、多次反射      B、旁瓣      C、二次扫描      D.A+B

13、雷达的旁瓣回波与真回波的距离关系是：

A、相等的                        B、真的比假的大

C、假的比真的大                  D、以上都不对

14、在荧光屏上看到来船正横方向有几个等间距，亮度逐个变暗的光点，它们是一个物标的____回波。

A、间接      B、多次反射      C、旁瓣      D、海浪

15、雷达旁瓣回波的特征是：

A、真回波后面有一串等间距的假回波

B、真回波左右有假回波

C、阴影扇形区出现回波

D、真假回波连在一起

16、间接回波的距离等于：

A、反射体至物标的距离与反射体离天线的距离之和

B、反射体至物标的距离与反射体离天线的距离之差

C、反射体至物标的距离

D、反射体离天线的距离

17、通常识别间接回波的方法是：

A、调节聚焦                      B、变换量程

C、改变发射脉宽                  D、临时改向

18、雷达荧光屏上的间接回波的亮度比真回波：

A、亮些      B、暗些      C、亮度相等      D、以上都不对

19、多次反射回波一般是在本船与强反射体相距约____以内时发生。

A、0.5海里      B、1海里      C、1.5海里      D、2海里

20、假回波的距离、方位与其真回波均不相同的是：

A、多次反射回波                   B、旁瓣回波

C、间接回波                       D、二次扫描回波

21、对称分布在真回波两侧的圆弧上的假回波是：

A、间接回波                       B、多次反射回波

C、旁瓣回波                       D、二次扫描回波

22、当假回波显示的距离等于物标实际距离减去脉冲重复周期所对应的距离，则此假回波为：

A、间接回波                       B、多次反射回波

C、旁瓣回波                       D、二次扫描回波23、如图所示，若B、C是A的假回波，则其为：

A、间接回波                        B、多次反射回波

C、旁瓣回波                        D、二次扫描回波

24、如图所示，若E、B、D、C是A的假回波，则其为：

A、间接回波                        B、多次反射回波

C、旁瓣回波                        D、二次扫描回波

第03节

是非题

1、当AFC电路失控时，会导致电火花干扰。

2、为抑制海浪干扰，异频双雷达系统应选用S波段雷达。

3、为抑制海浪干扰，应尽量选用宽脉冲宽度发射方式。

4、为抑制雨雪干扰，选用园极化天线效果更好。

5、由于雨雪干扰，在荧光屏上出现一片时隐时现的亮斑。

6、当同频雷达干扰过于严重时，可换用近量程观测。。

选择题

1、雷达荧光屏的固定位置上出现不规则的亮线，其原因是：

A、海浪干扰      B、雨雪干扰      C、同频干扰      D、电火花干扰2、当两部雷达重复频率相差很大且产生干扰时，所出现的干扰图像是：

A、射线状      B、螺旋线形      C、散乱的光点      D.时隐时现的现象

3、对性能较好的船用雷达，海浪回波可显示的距离是____海里。

A、2      B、4      C、8至10      D、12

4、在雷达荧光屏上显示为扫描中心周围一片时隐时现的亮斑干扰波是____干扰。

A、海浪      B、雨雪      C、同频      D、电火花

5、你船在海上航行，用真运动雷达测得270度左右海浪回波最强，则当时的风向约为____。

A、000度      B、090度      C、180度      D、270度

6、你船在海上航行，用真运动雷达测得270度左右海浪回波最弱，则当时的风向约为____。

A、000度      B、090度      C、180度      D、270度

7、雷达同频干扰产生的条件是两台雷达：

A、距离相近                            B.同属一个频段且同时工作

C、A+B                                D.A、B都不对

8、在雷达荧光屏上，出现光点为疏松的棉絮状一片的干扰波是____干扰。

A、杂波      B.海浪      C、同频      D.雨雪

9、雨雪干扰在显示特点是：

A、无规则的点状                         B、径向虚线

C、疏松的棉絮状一片                     D、时隐时显的光斑

10、发现雷达屏上出现明暗扇形干扰时，你应采取      措施？

A、关掉雷达停止使                       B、关掉AFC电路，改用手动调谐

C、关掉园极化天线                       D、关掉FTC电路

11、航向正北、东风八级、海浪回波最强区域在：

A、艏方向      B、艉方向      C、船右舷侧      D、船左舷侧

12、海浪干扰强度与距离的关系：

A、距离增加时，强度急剧减弱             B、距离增加时，强度急剧增强

C、距离增加时，强度缓慢减弱             D、距离增加时，强度缓慢增强

13、反雨雪干扰电路通常是____电路。

A、R、C组成的积分                        B、R、C组成的微分

C、电压负反馈                            D、π形滤波

14、海浪干扰抑制电路一般抑制范围是____海里。

A、0.5至1      B、3至5      C、6至8      D、10至12

15、当雷达荧光屏上出现规则的螺旋状虚线回波时,其原因是：

A、机内噪声干扰                          B、同频异步发射干扰

C、同频同步发射干扰                      D、电火花干扰

16、海浪干扰较强的方向是：

A、艏向      B、艉向      C、上风向      D、下风向

17、要探测雨雪区域后面的目标时，应：

A、适当减小增益                          B、适当加大增益

C、使用微分电路                          D、B+C

第04章

第01节

是非题

1、舱室外波导易碰撞部分应加装防护硬罩，波导与防护硬罩之间不应留出空隙，以防雨水的干扰

2、波导连接处要用说明书要求的密封胶密封，装妥后需经气密试验验证不漏气，然后再对其进行涂漆保护

3、天线与收发机之间的波导应尽可能短，宜成直线通向收发分机，尽量减少使用波导弯头，可以将软波导用作波导弯头

选择题

1、雷达天线的安装位置应不使阴影扇形区出现在：

A、右舷     					B、左舷

C、任一舷 ，但尽量缩小   	D、正横以前

2、雷达天线的基座应尽量装在：

A、船舶的中心    				B、船中横剖面上

C、船舶的纵中剖面上   		D、任意面

3、天线基座安装时，应使天线旋转平面

A、	平面平行              		B、与船舶主甲板

C、稳定，对“平行”不作要求 	D、A或B

4、安装两部同频雷达时，两部雷达的天线应

A、	上下安装于同一垂直线上  		B、上下安装，拉开间距

C、平行安装                		D、上下安装，垂间距大于1米

5、收发分机与显示器之间的距离应：

A、大于0、5米    		B、大于1米

C、大于2、5米    		D、大于3米

6、收发分机出口波导端面应加

A、抗腐蚀的垫片   				B、涂漆保护

C、专用隔水薄膜   				D、绝缘薄片

7、安装显示器时，其荧光屏的朝向应使雷达观测者面向

A、船首        B、船尾      	C、海图室       	D、任意方向

8、显示器与磁罗经之间的距离应：

A、大于1米    				B、大于所规定的磁安全距离

C、a、b取大者   				D、a、b取小者

9、中频变流机组的调压控制箱应安装在

A、电机房内    B、显示器附近    C、舵机房内     D、报务室内

10、中频变流机组的旋转轴应与（A）

A、	船首尾线平行              	B、船首尾线垂直

C、船首线成120度的夹角      	D、船首线成240度的夹角

11、雷达安装后应进行方位调整，使方位误差

A、   小于或等于10             B、符合技术说明书的要求

C、a 、b取小者                 D、a 、b取大者

12、雷达安装完工后，应进行一系列测量和检查，并将其结果

如实地记录在______上

A、完工报告字    					B、雷达安装证书

C、雷达日志    					D、雷达技术说明书

13、雷达安装完工后，应据要求填写______，以启用保修期

A、雷达日志     					B、雷达技术说明书

C、雷达安装证书        			D、完工报告字

14、雷达发射机末端与波导管接头处装上云母片是为了______

A、防同频干扰　　B、防水流入收发机　　C、提高发射增益    D、a+b+c

第02节

是非题

1、逆变器正常工作时，应听到清晰均匀的音频振动声

2、扫瞄线应与天线同步顺时针旋转，同时不应出现明显的跳动或不均匀旋转现象

选择题

1、驾驶员交接班时，交班驾驶员应向接班驾驶员交接雷达的资料，其中区括______

A、雷达技术说明书　				B、使用、安装说明书

C、雷达日志     					D、A+B+C

2、驾驶员交接班时，交班驾驶员应向接班驾员交代清楚______

A、雷达的现状　　					B、雷达实际存在的各种误差

C、A或B							D、A和B

3、驾驶员交接班时，接班驾驶员应对雷达校验后，将其现状及性能情况记录在______中

A、雷达日志　						B、使用说明书

C、技术说明书　					D、安装说明书

4、雷达每次使用的开关机时间，当时的气象及船位，应记载在______上

A、使用说明书　　B、安装说明书　C、雷达日志D、技术说明书

5、以下什么项目是表征中频变流机组正常工作的因素

A、输出电压稳定，					B、旋转方向正确

C、无过热、剧振及不正常声响　　	D、A+B+C

6、以下哪个因素是表明显示器工作出故障______

A、调谐功能不正常，回波不清晰	B、天线旋转时出现异声

C、中频变流机组剧烈振动			D、活动距标圈读数与固定距标圈不一致

7、船首标志显示宽度应______

A、小于0.5度　  B、小于1度　  C、小于1.5度　　D小于2度

8、当“海浪干扰抑制”控钮功能不正常时，应检修：

A、雷达电源        B、收发分机       C、天线波导   D、显示器

9、当天线旋转时产生磨擦或异常声响时，应检修：

A、收发分机        B、显示器         C、天线波导    D、雷达电源

第03节

是非题

1、对雷达进行维护保养时，必须切断其总电源

2、隙缝波导天线辐射面罩，至少每半年用软湿布或清水清洗一次，然后加涂油漆

3、每半年应检查天线基座的固定螺栓锈损情况，并加涂油漆

4、对安装在露天的波导和电缆，应经常加以油漆保养

5、当更换磁控管后，应按该磁控管的技术操作要求进行“老练”

选择题

1、对收发机和显示器进行维护时，应______

A、将高压储能器件对地放电　　	B、用苯类清洁剂擦抹

C、用清水清洗　　　　　			D、A+B+C

2、对雷达测试电表的各项指示数据进行测试检查，应选在______

A、雷达开机后　　　				B、雷达各控钮调整，回波清晰后

C、雷达工作10分钟后　			D、雷达工作半小时后

3、当收发机及显示器工作正常，而回波却明显减弱时，应检查______

A、磁控管　	B、调制管　	C、速调管　	D、波导管内有无积水

4、擦抹显示器的安全保护玻璃面罩、标绘玻璃面板及方位标尺时应用______

A、苯类清洁剂　　B、汽油　　C、软布沾酒精		D、A+B+C

5、应用______除去高压帽周围的尘污

A、无水酒精　　	B、苯类清洁剂　　C、汽油　　D、清水

6、在雷达的日常保养中，对显像管荧光屏表面应怎样清洁______

A、应经常用蒸馏水清洁　　　　	B、应经常用酒精清洁

C、应经常用细软布清洁　　　		D、应经常用湿透的细软布清洁

7、雷达中频变流机组中的交流电机要求经常保养的项目有______

A、检查各接线的接触是否牢固　	B、隔一定时间更换一次轴承油

C、检查继电器触点　　　			D、以上各项都是

8、雷达在长期不用时，应______至少开机一次加热，时间不少于______

A、每天，10分钟　　　　			B、每天，30分钟

C、每星期，10分钟　　　			D、每星期，30分钟

9、船用雷达天线的辐射口严禁涂油漆，并且应______干净软布清洁一次

A、每月　　　	B、每半年　　	C、每一年　　	D、每两年

第05章

第01节

是非题

1、“增益”旋钮是通过改变本振频率来控制回波的强弱的。

2、“调谐”旋钮是通过改变中放放大倍数来控制回波的强弱的。

3、“调谐”旋钮在平时是不应该调节的。

4、“辉度”旋钮是通过改变示波管栅极电压来控制扫描线亮度的。

5、“聚焦”旋钮是通过改变流过聚焦线圈的电流来控制扫描线粗细的。

6、“海浪抑制”旋钮是控制中放近距离的放大倍数。

7、“中心调节”旋钮是改变光点的扫描速度。

选择题

1、当雷达处于（STAND BY）预备工作状态时，将接通：______

A、雷达特高压电源	   B、雷达低压电源

C、各分机的电源		   D、B+C

2、当雷达经充分预热转到发射状态时将接通：______

A、雷达低压电源		    B、各分机电源

C、雷达特高压电源		 D、A+B

3、雷达发射机发射前，需有		分钟的预热时间。

A、1-2		B、2-3			C、3-5			D、由操作者决定

4、雷达发射前须对		进行预热：______

A、磁控管阴极 	B、调制器  C、混频器  D、本机振荡器

5、雷达发射前预热是为了保护：______

A、调制器	  B、磁控管阴极	C、混频器   D、本机振荡器

6、亮度控制旋钮用于控制		。

A、荧光屏上图像亮度		B、面板亮度

C、数据亮度				    D、A+B+C

7、亮度控制旋钮应调到何种程度为佳：______

A、回波亮而饱满				B、噪声斑点似见未见

C、扫描线似见未见		    	D、固定距标圈细而亮

8、打开收发性能监视器按钮，将可在屏面上看到什么形状的监视图像：______

A、羽状图像					B、太阳状图像

C、雪花状图像			    D、阴影区图像

9、增益旋钮调节到何种程度为佳：______

A、噪声斑点清晰可见			B、噪声斑点似见未见

C、噪声斑点完全消失			D、越小效果越好

10、调谐旋钮用于改变：______

A、发射频率						B、本机振荡频率

C、中频频率					    D、磁控管振荡频率

11、在下雨的天气，雷达应选择何种天线极化方式为佳______

A、水平极化						B、圆极化

C、重直极化					    D、A或B或C

12、在睛朗的天气中，雷达应选择何种天线极化方式为佳______

A、水平极化						B、圆极化

C、垂直极化						D、A或B或C

13、船首线暂隐控钮用于______

A、校正船首线方位				B、检查船首线方向有无回波

C、调节船首线的亮度			D、关闭船首线显示

14、雷达关机时应特别注意______

A、将 “调谐”逆时针关到底

B、将“海浪抑制”关到最小

C、将“亮度控制”关到最小

D、将“聚焦旋钮”关到最小

15、雷达显示器的“聚焦”应调节到     为佳______

A、目标图像尽可能大		   	B、距标圈细而亮

C、扫描中心最亮				D、扫描中心尽可能大

16、当进行以下哪种处理时，需适当加大增益，以得到既去除干扰又保留较小回波的效果。______

A、同频干扰抑制处理			B、海浪干扰抑制处理

C、雨雪干扰抑制处理			D、以上都是

17、在寒冷或潮湿天气时可利用哪个控钮，接通加热电阻对雷达进行加热驱潮。______

A、雷达电源开关					B、船电闸刀开关

C、无线开关						D、A和B都可以

18、打开辐射性能监视器开关，将可在屏面上看到什么形状的监视图像：______

A、羽状图像					B、太阳状图像

C、雪花状图像		 			D、阴影区图像

19、使用STC反海浪干扰旋钮后,应特别注意：______

A、远距离小物标可能丢失    B、近距离小物标可能丢失

C、中距离小物标可能丢      D、以上都有可能

20、雷达使用圆极化天线后，______

A、雨雪回波减弱			B、对称目标回波减弱

C、图像失真				D、A+B+C

21、实际测定雷达阴影扇形区的方法，可用测出的什么回波消失的起始和终  止方位来确定？

A、雨雪干扰	  B、同频干扰	 C、海浪干扰	D、电气干扰

22、在荧光屏中约5海里范围内有一圆形阴影区，5海里外正常。应该首先调整______

A、调谐		B、辉度	C、海浪抑制	D、雨雪抑制

23、回波增强控钮用于：______

A、增加回波的亮度			   B、增大近距离物标回波的增益

C、增大远距离物标回波的增益  D、增加回波的清晰度

24、北向上相对运动显示方式，雷达必须输入什么信号？（  D ）

A、磁罗经航向 	         B、航向和航速

C、航速	                D、电罗经航向

25、抗雨雪干扰性能好，对球状物标反射性较差的天线是；（	）

A、水平极化天线				B、重直极化天线

C、圆极化天线				D、以上都是

26、使用雷达时，开大海浪抑制旋钮（STC）应注意______

A、远距离目标丢失			B、荧光屏中心烧黑

C、去海浪，保小目标		D、以去海浪干扰为目的

27、“极化方式”选择开关有三个状态____ “水平极化、准备、圆极化”。在雨雪天气使用雷达时，开关应放在什么位置？______

A、水平极化		B、准备	C、圆极化	 D、水平极化或圆极化

28、为提高雷达测量精度，选择量程时应使回波显示在：(    )

A、荧光屏边缘					B、靠近屏中心附近

C、约1/2—2/3屏半径附近		D、A B C均可

29、操作真运动雷达时：______

A、首先应把显示方式转到计程仪真运动

B、首先应进行真方位显示方式

C、首先应把显示方式置于摸拟真运动

D、先进行相对运动显示方式，待稳定后才转到真运动显示方式

第02节

是非题

1、真运动显示方式中，若计程仪速度有误差时，雷达测得的距离也将有误差。

2、雷达荧光屏上回波少且不清晰，固定距标亮度，扫描线光度适宜，有噪声斑点，

应调节辉度旋钮。

3、雨雪天气使用雷达应接通雨雪干扰抑制开关，并适当增大增益。

4、船首偏荡时，利用船首向上相对运动显示方式定位较好。

5、在大洋中，利用船首向上相对运动显示方式作了望观测用较好。

6、为抑制海浪干扰，STC旋钮应调到完全看不见海浪干扰为止。

选择题

1、船用雷达选用北向上真运动显示方式时，须输入本船的：______

A、航向信号                B、航速信号

C、A+B                    D、都不需要

2、雷达的调谐控制应调到：______

A、距标圈细而亮			    B、目标回波清晰饱满

C、噪声斑点尽可能少		D、扫描线刚好看不见

3、改变扫描起点位置应调节：______

A、辉度旋钮					B、方位标尺旋钮

C、中心调节旋钮			    D、聚焦旋钮

4、当回波少且不清晰，固定距标圈亮度、扫描线亮度适宜，有噪声斑点，测应调节______

A、亮度		 B、增益		C、聚焦		D、调谐

5、正确启动雷达的操作步骤是：接通雷达电源后______

A、先调辉度，再调增益，后调调谐

B、先调调谐，再调增益，后调辉度

C、先调增益，再调调谐，后调辉度

D、以上三者都正确

6、要探测雨雪区域中的物标，应该接通	 开关，并	   增益。______

A、反雨雪；减小				B、反雨雪；加大

C、反海浪；减小				D、反海浪；加大

7、使用雷达海浪抑制旋钮后，下列说法正确的是______

A、能降低近距离的增益  	B、会抑制掉近距离的弱目标回波

C、能减小海浪回波强度	   D、以上三项都正确

8、在雷达工作过程中，转换量程旋钮前，应：______

A、关闭“发射”			B、旋小“增益”

C、旋小“总亮度”		D、开大“总亮度”

9、雷达使用中调节本振频率以便得到正确的中频，从而使回波信号在屏面上的图像最强的旋钮称为		旋钮。______

A、增益			B、聚焦			C、调谐 			D、亮度

10、在不得已使用雷达紧急开关时，必须在显示器出现		后，才能按下紧急开关______

A、扫描线		B、船首线		C、距标圈	   D、以上均需

11、雷达开机后，必须预热3-5分钟才能加高压，其目的在于：______

A、防止人身事故			B、延长磁控管的使用寿命

C、电源才能稳定			D、防止损坏阴极射线管

12、当发现雷达近距离没有回波，而远距离回波正常，出现这种现象最可能的原因是______

A、雨雪干扰抑制过大			B、雨雪干扰抑制过小

C、海浪干扰抑制过大			D、海浪干扰抑制过小

13、在关闭雷达之前应把哪些控钮调节到最小______

A、亮度、增益、海浪干扰		B、增益、亮度、调谐

C、亮度、调谐、雨雪			D、以上都对

14、当雷达的回波、噪斑、扫描线、固定距标，船首线亮度都较暗或过亮，应调节什么旋钮？______

A、增益		B、亮度		C、调谐 		D、对比度

15、正确操作雷达，开大“GAIN”（增益）荧光屏上没有杂波斑点，没有回波；只有扫描线，距标圈，故障在：______

A、发射机		B、天线		C、接收机		D、显示器

第06章

第01节

是非题

1、雷达测向比测距精度高。

2、多物标方位定位比多物标距离定位精确、方便。

3、利用二目标定位时，交角为90°最好。

4、利用三目标定位时，交角为120°最好。

5、雷达定位方法中，以雷达测距和罗经目测方位定位精度最高。

6、为减少雷达测距定位的误差，对首尾和正横物标的测量顺序是先首尾后正横。

选择题

1、下列方法中，哪种定位方法精度较佳？______

A、雷达距离和方位定位		   B、两个雷达距离圆相交定位

C、雷达距离和目测方位定位	   D、两条雷达方位线相交定位

2、在雷达定位过程中，选择目标的原则是：______

A、位置可靠的目标			      B、位置线交角好的目标

C、孤立的，迎面陡峭的目标		  D、A+B+C

3、下述雷达定位方法中，按定位精度高低排序为：（  	）

Ⅰ、三目标距离定位		  Ⅱ、三目标方位定位

Ⅲ、单目标距离和方位定位 Ⅳ、二目标距离加一目标方位定位

Ⅴ、二目标方位加一目标距离

A、ⅡⅠ Ⅴ Ⅲ Ⅳ				B、Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅲ Ⅳ

C、ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ				D、Ⅰ Ⅳ Ⅴ Ⅲ Ⅱ

4、船首偏荡较大的情况下，定位时最好选用什么显示方式？______

A、船首向上		B、北向上		C、航向向上		D、B或C

5、为减小雷达方位定位的误差，对首尾与正横的目标的测量顺序是：______

A、夜间先测正横、白天先测首尾

B、白天先测正横、夜间先测首尾

C、先测正横、后测首尾

D、先测首尾，后测正横

6、为减少雷达距离定位的误差，对首尾与正横的目标的测量顺序是：

A、夜间先测正横、白天先测首尾

B、白天先测正横、夜间先测首尾

C、先测正横、后测首尾

D、先测首尾，后测正横

7、显示器荧光屏上，可测得目标的______

A、水面以上的形状			B、方位和距离

C、水面以上的大小			D、水面以上的高度

8、在24海里量程档，发现两艘同属性船的回波甲和乙，距离分别为10海里和20海里，则：______

A、甲船回波大，乙船回波小		B、甲船回波小，乙船回波大

C、甲、乙两船回波大小相等		D、无法确定

第02节

是非题

1、当航线与岸线平行时，采用距离避险线较好。

2、当航线与岸线平行时，采用方位避险线较好

选择题

1、常用的雷达避险方法有________

A、距离避险线                 B、方位避险线

C、A+B对                    D、A+B不对

2、当航线与岸线平行时，采用	--------较好

A、距离避险线                 B、方位避险线

C、A+B对                    D、A+B不对

第03节

是非题

1、雷达指向标有扫频式和固定频率式两大类。

2、雷达可以测得雷达应答标的方位和距离。

选择题

1、下列目标中，不能用作定位的是____

A、小岛                      B、雷达应答标

C、平缓的沙滩岸线            D、A+B

2、常用的雷达航标有________

A、角反射器                      B、雷达应答标

C、雷达指向标                    D、A+B+C

3、下列被称作被动有源雷达信标的是--------

A、角反射器                      B、雷达应答标

C、雷达指向标                    D、A+B+C

4、下列被称作主动有源雷达信标的是--------

A、角反射器                      B、雷达应答标

C、雷达指向标                    D、A+B+C

5、用雷达应答标的回波，可以测得雷达应答标的--------

A、方位                   B、距离

C、A+B                   D、A+B不对

第07章

第01节

是非题

1、在能见度不良时，为避免紧迫局面或碰撞危险而采取转向措施时，应采取大幅度

及早的行动。

2、当本船为让路船时，对首尾方向的来船采取变速避让措施较好。

3、对于接近正横的来船，在相距较近时则应把船停住为宜。

4、两船同时增速或减速时，相对航向线变化角很少有变化，甚至不变，避让效果差。

5、两船同时增速或减速时，相对航向线变化角很少有变化，甚至不变，避让效果差。

6、两船同时增速或减速时，相对航向线变化角很少有变化，甚至不变，避让效果差。

选择题

1、当海区有流无风时，输入对地速度，真运动显示方式荧光屏上，小岛回波的移动轨迹是：______

A、固定不动                    B、按流向、流速移动

C、按与流相反方向、相同速度移动D、以上均有可能

2、当海区有流无风时,输入本船对水速度,真运动显示方式屏上,小岛回波的移动轨迹是：______

A、固定不动                  B、按流向流速移动

C、按流的相反方向相等速度移动D、以上均有可能

3、在能见度不良的水域中，一般仅凭雷达探测到他船时，若采取转向避让，则：

______

A、对所有正横前的船舶，避免向左转向

B、对正横或正横后的船舶避免朝着它转向

C、A和B都对			D、A和B都不对

4、在能见度不良的水域中，当某船仅凭雷达测到他船，并判断存在碰撞危险，则下列做法正确的是：______

A、对正横以前的来船避免采取向左转向的避让行动

B、对正横或正横以后的来船尽量避免朝着它转向

C、根据当时的情况，可以采取减速或增速的避让行动

D、以上做法都正确

5、装有可使用雷达的船，以安全航速航行时，应考虑：______

A、雷达的局限性				 B、选用合适的量程

C、天气的影响				 D、以上都应考虑

第02节

是非题

1、对处于本船右舷30°到67.5°相对方位之间的来船，应向右转向直到来船处于左

30°以上。

2、对处于本船右舷67.5°到150°相对方位之间的来船，应向左转向使他船处于本

船尾。

选择题

1、根据雷达避碰转向示意图，对船尾左右各30°间的来船，应______

A、右转30° B、左转30° C、左转60° D、以上都不对

2、根据雷达避碰转向示意图，对处于本船330°-030°相对方位之间的来船，应：______

A、右转30°            	B、向右转向120°

C、大角度左转           D、向右转向60°- 90°

3、根据雷达避碰转向示意图，对处于本船右舷30°到67.5°相对方位之间的来船，应：______

A、向右转向直到来船处于本船左舷20°以上

B、向右转向直到来船处于本船左舷30°以上

C、向右转向直到来船处于本船左舷10°以上

D、以上都不对

第03节

选择题

1、为避免碰撞所采取的任何行动______

A、幅度越大，避让效果越好	B、幅度越大，越符合规则的要求

C、A B都对					D、A B都不对

2、在雾区，若采取转向行动以避免碰撞的发生，则______

A、任何向左转向的行动都是违背规则的行动

B、任何向左转向的行动都是不符合海员通常做法的行动

C、A和B都对

D、A和B都不对

3、雾航时没备车属于：______

A、遵守规则的疏忽

B、对海员通常做法可能要求的戒备的疏忽

C、对当时特殊情况可能要求的戒备的疏忽

D、驾驶员的失职

4、下列做法中不属于正确使用雷达的是：______

A、有控钮调到最佳位置

B、选择合适的量程和显示方式

C、认真地进行雷达标绘

D、由胜任人员保持连续的观测，不需进行雷达标绘或用其他相当的方法进行危险判断。

5、在海上用雷达协助避碰时，通常把量程设在哪一档？______

A、6海里		B、3海里	    C、12海里		D、24海里

雷达观测与模拟器标准答案

第01章

第01节

是非题

1、N		2、Y		3、Y		4、N

选择题

1、A		2、B		3、B		4、B		5、D		6、D

第02节

是非题

1、Y		2、Y		3、N		4、Y		5、N

选择题

1、A		2、C		3、B		4、C		5、B		6、D

7、B		8、C		9、D		10、C

第03节

是非题

1、Y		2、N		3、Y

选择题

1、C		2、B		3、B

第04节

是非题

1、N		2、Y

选择题

1、A		2、C		3、D		4、C

第05节

是非题

1、N		2、N		3、Y		4、N		5、Y		6、Y

7、N		8、Y

选择题

1、D		2、D		3、B		4、B		5、D		6、B

7、B		8、C		9、C		10、B		11、C		12、B

13、B		14、A		15、B		16、C		17、B		18、D

19、D		20、B		21、C		22、C		23、D

第06节

是非题

1、N		2、Y		3、N

选择题

1、B		2、C		3、B		4、C		5、B		6、B

7、B		8、B		9、C		10、D		11、B		12、C

13、D		14、C		15、D		16、A		17、B		18、C

19、C

第07节

是非题

1、Y		2、Y		3、N

选择题

1、A		2、A		3、C		4、C		5、A

第08节

是非题

1、N		2、Y		3、Y		4、Y		5、Y		6、Y

7、N		8、N

选择题

1、B		2、C		3、D		4、D		5、B		6、D

7、C		8、D		9、A		10、A		11、A		12、D

13、B		14、D		15、C		16、A		17、B		18、D

19、C		20、C		21、D		22、C		23、B		24、C

25、D		26、B		27、A

第09节

是非题

1、Y		2、N		3、N		4、Y		5、N		6、Y

7、N		8、Y

选择题

1、B		2、A		3、B		4、D		5、B		6、B

7、B		8、B		9、B		10、D		11、B		12、A

13、C		14、D		15、C		16、D		17、B		18、C

19、D		20、A		21、A		22、C		23、A		24、B

25、B		26、C		27、D		28、B		29、C		30、B

第10节

是非题

1、N		2、Y		3、N		4、N

选择题

1、D		2、B		3、B		4、A		5、C		6、B

7、C		8、A		9、B		10、D

第02章

第01节

是非题

1、N		2、Y		3、N		4、N		5、N		6、Y

7、N		8、N

选择题

1、D		2、A		3、D		4、C		5、C		6、D

7、B		8、C		9、C		10、B		11、D		12、C

13、D		14、C		15、C		16、A		17、A		18、B

19、D		20、D		21、C		22、C		23、D		24、C

25、A		26、A		27、A		28、D		29、D		30、C

31、C		32、C		33、C		34、A		35、B		36、D

37、B		38、D		39、B		40、C

第02节

是非题

1、Y		2、Y		3、N		4、N

选择题

1、B		2、C		3、C		4、B		5、D		6、B

7、B		8、D		9、B		10、D		11、C		12、B

13、B		14、B

第03节

是非题

1、Y		2、N		3、Y		4、Y

选择题

1、D		2、C		3、C		4、C		5、C		6、D

7、B		8、A		9、D		10、D		11、B		12、A

13、B		14、D		15、A		16、C		17、C		18、B

19、B		20、B		21、B		22、B		23、A		24、D

25、D

第03章

第01节

是非题

1、N		2、N		3、Y

选择题

1、C		2、A		3、B		4、B		5、A		6、A

7、A

第02节

是非题

1、Y		2、N		3、N		4、N		5、Y		6、Y

7、N

选择题

1、C		2、C		3、D		4、C		5、D		6、C

7、C		8、A		9、D		10、D		11、B		12、B

13、A		14、B		15、B		16、A		17、D		18、B

19、B		20、C		21、C		22、D		23、B		24、C

第03节

是非题

1、N		2、Y		3、N		4、Y		5、N		6、Y

选择题

1、D		2、C		3、C		4、A		5、D		6、B

7、C		8、D		9、C		10、B		11、C		12、A

13、B		14、C		15、B		16、C		17、D

第04章

第01节

是非题

1、N		2、Y		3、N

选择题

1、A		2、C		3、B		4、A		5、B		6、C

7、A		8、B		9、B		10、A		11、A		12、C

13、C		14、B

第02节

是非题

1、Y		2、Y

选择题

1、D		2、D		3、A		4、C		5、D		6、D

7、A		8、B		9、C

第03节

是非题

1、Y		2、N		3、Y		4、Y		5、Y

选择题

1、A		2、D		3、D		4、C		5、A		6、C

7、D		8、D		9、B

第05章

第01节

是非题

1、N		2、N		3、Y		4、Y		5、Y		6、Y

7、N

选择题

1、D		2、C		3、C		4、A		5、B		6、A

7、C		8、B		9、B		10、B		11、B		12、A

13、A		14、C		15、B		16、D		17、B		18、A

19、B		20、D		21、C		22、C		23、C		24、D

25、C		26、C		27、C		28、C		29、D

第02节

是非题

1、N		2、N		3、Y		4、N		5、Y		6、N

选择题

1、C		2、B		3、C		4、D		5、A		6、A

7、D		8、C		9、C		10、A		11、B		12、C

13、A		14、B		15、C

第06章

第01节

是非题

1、N		2、N		3、Y		4、Y		5、Y		6、N

选择题

1、C		2、D		3、D		4、B		5、D		6、C

7、B		8、A

第02节

是非题

1、Y		2、Y

选择题

1、C		2、B

第03节

是非题

1、Y		2、Y

选择题

1、C		2、D		3、B		4、C		5、C

第07章

第01节

是非题

1、Y		2、N		3、Y		4、Y		5、Y		6、Y

选择题

1、B		2、A		3、C		4、D		5、D

第02节

是非题

1、Y		2、Y

选择题

1、B		2、D		3、B

第03节

选择题

1、D		2、D		3、A		4、D		5、C